Занятие 7

Тема: Осадительное титрование. Аргенометрия

- Сущность метода

Осадительное титрование ‒ метод титриметрического анализа, основанный на применении титрантов, образующих с определяемым веществом малорастворимые соединения.

Метод ‒ фармакопейный.

Так, при титровании анализируемого раствора хлорида натрия (определяемое вещество X) стандартным раствором нитрата серебра (титрант Т) образуется малорастворимый осадок хлорида серебра:

Ag+   +   Сl-   =  AgCl↓

Т           X

Титрование ведут до прекращения выпадения осадка AgCl; в этот момент количество титранта Т, израсходованного на титрование, эквивалентно количеству определяемого вещества X.

При титровании раствора, содержащего иодид-ионы (определяемое вещество X), стандартным раствором нитрата ртути(I) Hg2(NO3)2 (титрант Т) выпадает малорастворимый осадок иодида ртути(I) Hg2I2:

Hg2+ + 2I- = Hg2I2

Т           X

Титрование прекращают при окончании образования осадка иодида ртути (I).

Содержание катионов цинка в растворе (определяемое вещество X) находят, титруя их стандартным раствором ферроцианида калия K4[Fe(CN)6] (титрант Т). При этом выделяется осадок смешанного ферроцианида калия и цинка:

2[Fe(CN)6]4- + 3Zn2+ + 2К+ = K2Zn3[Fe(CN)6]2 ↓

Т                   X

Титрование заканчивают при прекращении образования осадка.

В осадительном титровании КТТ обычно фиксируют с помощью индикаторов, хотя иногда применяют и безиндикаторный способ.

2) Требования, предъявляемые к реакциям в методе осадительного титрования

Реакции, применяемые в осадительном титровании, должны отвечать ряду требований, важнейшими из которых являются следующие.

1)Определяемое вещество должно хорошо растворяться в воде с образованием бесцветного раствора и содержать хотя бы один ион, вступающий в реакции осаждения с титрантом.

2)Реакция осаждения должна протекать строго стехиометрически. Побочные реакции и процессы соосаждения титранта или определяемого вещества с образующимся осадком исключаются.

3)Реакция должна протекать практически до конца. Метод осадительного титрования целесообразно применять тогда, когда, например, для бинарного выпадающего осадка типа МА, включающего два иона ‒ катион и анион, произведение растворимости К°<10-8 т.е. образуется малорастворимый осадок. В этом случае реакция протекает практически не менее чем на 99,99%.

Для осадков состав М2А или МА2, включающих три иона, произведение растворимости должно отвечать требованию K°s < 4·10-12 ‒ и т.д. Действительно, считается, что реакция осаждения проходит практически до конца (количественно), если она протекает не менее чем на 99,99%. Для бинарного осадка МА это означает, что в ТЭ в растворе остается количество определяемых катионов и анионов не более 0,01%, т.е.  [Мn+]=[А-n] < 10-4с, где с ‒ исходная концентрация определяемого вещества. Тогда для произведения растворимости K°s (МА) имеем:

K°s (МА) = [Мn+][А-n] ≤ 10-8c2

4)Осадок должен выпадать быстро, при комнатной температуре, без образования пересыщенных растворов.

3) Классификация методов

Методы осадительного титрования обычно классифицируют по природе активного реагента, взаимодействующего с определяемыми веществами, следующим образом (в скобках указан реагент, используемый в качестве основного в данном методе): аргентометрия (AgNO3), тиоциана- тометрия (KNCS или NH4NCS), меркурометрия (Hg2(NO3)2), гексацианофер- ратометрия (K4[Fe(CN)6]), сульфатометрия (H2SO4), бариметрия (ВаСl2).

Известны и другие, менее распространенные, методы осадительного титрования, например, висмутометрия.

В качестве титрантов осадительного титрования применяют обычно стандартные растворы активных реагентов соответствующих методов

4) Виды осадительного титрования (прямое, обратное)

Как и в других методах титриметрического анализа, в осадительном титровании применяют прямое и обратное титрование.

Прямым аргентометрическим титрованием определяют, в частности, галогенид-ионы, титруя анализируемый раствор, содержащий эти ионы, стандартным раствором титранта-осадителя, например:

Ag+ + Сl-  = AgCl↓

Способом обратного осадительного титрования можно определять бромид-ионы в бромиде калия. Для этого к анализируемому раствору, содержащему бромид-ионы, прибавляют точно известное количество стандартного раствора AgNO3 , в избытке по сравнению со стехиометрическим количеством. Бромид-ионы осаждаются практически полностью:

КВr + AgNO3= AgBr↓ + КNO3

X       избыток

Остаток избыточного нитрата серебра, не вступившего в реакцию с бромид-ионами, оттитровывают стандартным раствором тиоцианата аммония:

AgNO3 + NH4NCS = AgNCS + NH4NO3

остаток        Т

5) Кривые осадительного титрования их расчет, построение, анализ

Кривая осадительного титрования ‒ графическое изображение изменения концентрации определяемого вещества (или титранта) в зависимости от объема прибавленного титранта (или определяемого вещества).

Часто кривые осадительного титрования строят в координатах                  рМ – V(T) или рА – V(T), где показатель концентрации катионов металла

рМ = -lg [М+n]; рА = -lg [An -]; V(T) ‒ объем прибавленного титранта.

Вместо объема прибавленного титранта при построении кривых осадительного титрования используют также степень оттитрованности раствора представляя кривую осадительного титрования в координатах рМ‒f.

Расчет и построение кривых осадительного титрования. Рассмотрим расчет и построение кривых осадительного титрования на примере аргентометрического титрования раствора хлорида натрия (X) стандартным раствором нитрата серебра (Т):

NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 ,

X             T

В качестве начальных условий выберем следующие: объем исходного анализируемого раствора: F(NaCl) = F(X) = 100 мл = 0,1 л; концентрация исходного анализируемого раствора: c(NaCl) = с(Х) = 0,1 моль/л; объем прибавленного титранта: c(AgNO3) = F(T) – переменная величина; концентрация титранта: c(AgNO3) = с(Т) = 0,1 моль/л. Произведение растворимости хлорида серебра равно: Кs0(AgCl) = 1,78 · 10-10;                     рКs0(AgCl) = 9,75.

Для построения кривой осадительного титрования рассчитаем           рСl = -lg[Сl-] в различные моменты титрования, а также найдем pAg =            = -lg [Ag+] = pKs0(AgCl) - pCl = 9,75  -  pCl после начала прибавления титранта.

Расчет pCl для исходного анализируемого раствора. Очевидно, что для исходного анализируемого раствора

pCl = -lg [Сl-] = -lg 0,1 = 1

Расчет рСl до точки эквивалентности. После начала прибавления титранта и до ТЭ концентрация хлорид-ионов в титруемом растворе уменьшается. Без учета растворимости осадка можно записать:

[Сl-] = [c(X)V(X) - c(T)V(T)] ⁄ [V(X) + V(T)].

Зная объем прибавленного титранта и учитывая начальные условия, можно рассчитать [Сl-] и затем pCl = -lg [СI -]

Расчет рСl в точке эквивалентности. В ТЭ теоретически все хлорид-ионы оттитрованы; образовалось эквивалентное количество осадка хлорида серебра, который, хотя и незначительно, все же растворяется:

AgCl   ↔   Ag+   +  Сl-

Осадок     раствор

Равновесную концентрацию хлорид-ионов можно рассчитать из произведения растворимости (AgCl) = [Ag+][Сl-]. Поскольку в ТЭ концентрация катионов серебра и хлорид-анионов одинакова ([Ag+] = [Cl-]) за счет незначительного растворения осадка AgCl, то

[Сl-]2 = Кs0(AgCl),

pCl = -lg [Сl-] = -lg Кs0(AgCl)/2 = р Кs0 (AgCl)/2 = 9,75/2 = 4,875.

Расчет рСl после точки эквивалентности. После ТЭ дальнейшее прибавление титранта – раствора нитрата серебра – приводит к уменьшению растворимости осадка AgCl за счет влияния избытка вводимых одноименных ионов – катионов серебра Ag+, входящих в состав осадка и титранта. Равновесная концентрация хлорид-ионов вследствие этого уменьшается. Значение pCl можно рассчитать, зная произведение растворимости хлорида серебра и равновесную концентрацию катионов серебра:

Ks0(AgCl) = [Ag+][Cl-],

Ks0(AgCl) = pAg + pCl,

pCl = Ks0(AgCl) - pAg = 9,75 - pAg.

Равновесная концентрация катионов серебра и, следовательно, pAg определяются избытком прибавленного титранта (если пренебречь растворимостью осадка):

[Agl] = [c(T)V(T) - c(X)V(X)] ⁄ [V(X) + V(Т)].

Зная объем прибавленного титранта, можно найти [Ag+], pAg и pCl.

Кривая титрования. На рис. 1 изображена рассчитанная кривая титрования хлорид-ионов раствором нитрата серебра, построенная по данным

Линия эквивалентности

Рассчитанная кривая несколько отличается от реальной кривой осадительного титрования в силу допущений, принятых при расчетах (например, из-за пренебрежения растворимостью осадка вблизи ТЭ и изменением ионной силы раствора).

Рис. 1

В рассматриваемом случае линии полного осаждения на рис. 1 соответствует значение рС1 = 4,875 в ТЭ.

Скачок титрования ∆рС1 лежит в интервале примерно от рС1≈ 3,8 до рС1≈6,2. Поэтому при индикаторной фиксации КТТ следует использовать такой индикатор, который резко изменял бы свои видимые свойства в указанном интервале скачка на кривой титрования.

Аналогично рассчитываются и строятся кривые осадительного титрования и в других случаях.

6) Влияние различных факторов на скачок кривой осадительного титрования.

Чем протяженнее скачок на кривой осадительного титрования, тем больше имеется возможностей для подбора соответствующего индикатора. На величину скачка кривой осадительного титрования влияют концентрация растворов титруемого вещества и титранта, растворимость образующегося при титровании осадка, температура, ионная сила раствора.

С понижением концентраций растворов определяемого вещества и титранта уменьшается протяженность скачка на кривой титрования. Ниже некоторой граничной концентрации растворов реагентов, когда скачок на кривой осадительного титрования практически не проявляется, титрование становится нецелесообразным, поскольку практически невозможно подобрать соответствующий индикатор и зафиксировать окончание титрования.

Так, например, при титровании растворов хлорида натрия с исходной концентрацией 1; 0,1 и 0,01 моль/л растворами нитрата серебра такой же концентрации скачки ∆рС1 на кривой осадительного титрования имеют протяженность, равную соответственно ~4; ~2 и ~0,3 единицы рС1. При концентрациях растворов хлорида натрия и нитрата серебра с < 0,01 моль/л скачок на кривой титрования практически отсутствует. При таких концентрациях реагентов осадительное титрование с визуальной индикаторной фиксацией КТТ уже не проводят.

Растворимость осадка, образующегося в прбцессе осадительного титрования, сильно влияет на протяженность скачка титрования. Чем ниже растворимость осадка(меньше его произведение растворимости), тем протяженнее скачок на кривой осадительного титрования.

Сравним, например, скачки на кривых осадительного титрования 0,1 моль/л растворов KCl, КВr и КI раствором AgNO3 той же концентрации. При титровании образуются осадки галогенидов серебра AgГ (Г – галогенид-ион) с различной растворимостью:

| Реакция | Ks0 (AgГ) | рГ в ТЭ | Скачок ∆рГ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag+ + Сl- = AgCl↓ | 1,78 · 10-10 | 4,875 | ~2 |
| Ag+ + Br- = AgBr↓ | 5,3 · 10-13 | 6,14 | ~4 |
| Ag+ + I- = AgI↓ | 8,3 · 10-17 | 8,04 | ~8 |

Рассчитанные величины скачка титрования увеличиваются при переходе от наиболее растворимого хлорида серебра к наименее растворимому иодиду серебра, что иллюстрируется кривыми титрования на   рис. 2.

Температура оказывает влияние на скачок осадительного титрования тогда, когда при варьировании температуры заметно изменяется растворимость осадка. В большинстве случаев растворимость осадка возрастает с увеличением температуры, поэтому осадительное титрование обычно проводят при температуре, не превышающей комнатную.

Изменение ионной силы раствора сравнительно мало сказывается на скачке титрования, поскольку влияние изменения ионной силы раствора на растворимость осадков относительно невелико по сравнению с действием других факторов, рассмотренных выше.

V(AgNO3), мл

Рис. 2. Сравнение кривых осадительного титрования 0,1 моль/л растворов КС1, КВг и KI стандартным 0,1 моль/л раствором нитрата серебра

7) Индикаторы метода, выбор и условия приминения

В методе осадительного титрования для фиксации ТЭ используют индикаторы следующих типов: осадительные, металлохромные, адсорбционные.

Осадительные индикаторы – такие индикаторы, которые выделяются из раствора в виде осадка в хорошо заметной форме в ТЭ или вблизи ее. Известно небольшое число осадительных индикаторов.

Примером осадительных индикаторов может служить хромат калия К2СrO4, предложенный Мором для аргентометрического титрования хлорид-ионов нитратом серебра.

В исходный анализируемый раствор, содержащий определяемые хлорид-ионы, прибавляют небольшое количество (несколько капель) водного раствора хромата калия и титруют раствором нитрата серебра.

В процессе титрования вначале образуется малорастворимый белый осадок хлорида серебра:

Ag++ Сl- = AgCl↓

Хлорид серебра менее растворим, чем хромат серебра, поэтому осадок хромата серебра не образуется до тех пор, пока в растворе имеются хлорид-ионы. В ТЭ все хлорид-ионы теоретически оттитрованы. Прибавление первой же избыточной порции титранта – раствора нитрата серебра – приводит к возникновению красного осадка хромата серебра:

2Ag+ + СrO42-  = Ag2CrO4

красный

При появлении красного осадка титрование заканчивают.

Определение проводят при pH = 6,5 – 10,3, так как в сильно кислых средах (pH<6,5) осадок хромата серебра растворяется с образованием дихромат-ионов:

2Ag2CrO4 + 2Н+ = 4Ag+ + Сr2O72- + Н2O

В сильно щелочных средах (pH > 10,3) аргентометрическое титрование не проводят, поскольку в щелочных растворах соли серебра дают коричневый осадок оксида серебра Ag2O:

2Ag+ + 2OН- = 2AgOH↓ = Ag2O + H2O

Требуемая величина кислотности раствора поддерживается введением гидрокарбоната натрия NaHCO3.

В оптимальном случае концентрация хромат-ионов в титруемом растворе должна составлять ~0,005 моль/л. При более высокой концентрации хромат-ионов их собственная желтая окраска затрудняет обнаружение появления красного осадка хромата серебра. При пониженных концентрациях хромат-ионов потребуется некоторый перерасход титранта раствора нитрата серебра – для образования осадка хромата серебра, что увеличивает ошибку осадительного титрования. Обычно рекомендуется готовить 5%-ный водный раствор К2СrO4 и точно соблюдать требования методики анализа, предусматривающей прибавление только определенного количества раствора индикатора в каждом конкретном случае.

Металлохромные индикаторы в осадительном титровании – индикаторы, образующие с титрантом окрашенные комплексы вблизи ТЭ.

Один из наиболее известных металлохромных индикаторов осадительного титрования – соль железа(III) – был предложен Фольгардом для тиоцианатометрического определения катионов серебра Ag+ и для аргентометрического определения галогенидов способом обратного титрования. Обычно в качестве соли железа(III) используют железоаммонийные квасцы NH4Fe(SO4)2  ∙ 12Н2O.

Рассмотрим, например, определение катионов серебра Ag+ прямым титрованием раствором, содержащим тиоцианат-ионы NCS-.

В исходный анализируемый раствор, содержащий катионы серебра, прибавляют небольшое количество раствора индикатора – соли железами). При титровании протекает реакция

Ag+ + NCS- = AgNCS

В ТЭ все катионы серебра теоретически оттитрованы. Прибавление после ТЭ первой же избыточной порции титранта приводит к образованию тиоцианатных комплексов железа(III) красного цвета:

Fe3+ + 6 NCS- = [Fe(NCS)6]3-

Кроваво-красный

Раствор принимает красную окраску, которая отчетливо наблюдается уже при концентрации комплексов железа(III), равной с ≥ 6,4 ∙ 10- 6 моль/л, т.е. индикатор весьма чувствителен по отношению к тиоцианат-ионам.

До ТЭ тиоцианатные комплексы железа(III) не образуются, так как тиоцианат-ионы в первую очередь связываются в малорастворимый осадок AgNCS.

Титрование проводят в кислой среде (pH≤1) для подавления гидролиза железа(III), поскольку продукты гидролиза также окрашены.

Обычно используют растворы с концентрацией [Fe3+] ≈ 0,015 моль/л. При более высокой концентрации железа(III) становится заметной собственная желто-коричневая окраска аквокомплексов железа(III), что затрудняет точную фиксацию КТТ.

Свободный индикатор – железоаммонийные квасцы NH4Fe(SО4)2  ∙ 12Н2О – представляет собой бледно-лиловые прозрачные кристаллы, растворимые в воде, нерастворимые в этаноле.

Для приготовления раствора индикатора растворяют 30 г железоаммонийных квасцов в 100 мл воды и добавляют разбавленную азотную кислоту (для подавления гидролиза железа(III)) до изменения первоначальной коричневой окраски раствора в желтовато-зеленую.

Адсорбционные индикаторы – такие индикаторы, адсорбция или десорбция которых осадком при осадительном титровании сопровождается изменением окраски в ТЭ или вблизи ее. Индикаторы этого типа – органические вещества, которые адсорбируются осадком в ТЭ и окрашивают его, а до ТЭ – не адсорбируются. Они являются слабыми протолитами кислотного или основного характера.

Типичные адсорбционные индикаторы – флуоресцеин и эозин (тетрабромфлуоресцеин).

Эти два индикатора после ТЭ при адсорбции на поверхности образовавшегося при титровании осадка изменяют свой цвет следующим образом:

| Индикатор | Цвет в растворе | Цвет на поверхности осадка |
| --- | --- | --- |
| Флуоресцеин | Желто-зеленый | Розовый |
| Эозин | Желтовато-красный | Красно-фиолетовый |

Флуоресцеин в свободном состоянии представляет собой желтокрасный порошок, растворяется в щелочных растворах, в спирте. На практике используют 0,1—0,2%-ный спиртовый раствор.

Применяется при аргентометрическом определении Сl-, Вr-, I-, SCN-.

Эозин обычно используется как индикатор в виде натриевой соли – эозината натрия, которая представляет собой порошок красного цвета; легко растворяется в воде. На практике применяют 0,5%-ный водный раствор натриевой соли эозина или 0,1%-ный раствор эозина в 60 – 70%-ном спирте.

Используется при аргентометрическом определении Вr-, I-, SCN-.

Помимо флуоресцеина и эозина в качестве адсорбционных индикаторов применяют также ализариновый красный (при определении SCN-, [Fe(CN)6]4-), бромкрезоловый синий (Сl-), бромфеноловый синий (Сl-, Вr-, I-, SCN-), дифенилкарбазид (Сl-, Вr-), дифенилкарбазон (Сl-), 3,6-дихлор- флуоресцеин (Сl-, Вr-, I-, SCN-), конго красный (Сl-, Вr-, I-), родамин Ж (Сl-, Вr-), сульфофлуоресцеин (Сl-, Вr-, I-, SCN-), метаниловый желтый (Сl-, Вr-, I-) тартразин (Сl-, Вr-, I-, SCN-.), тропеолин 00 (Сl-), феносафранин (Сl-, Вr-, I-, SCN-), фуксин (Сl-, Вr-, I-, SCN-), эритрозин В (МоО42-) и некоторые другие.

Механизм действия адсорбционных индикаторов. Общепринятый механизм действия адсорбционных индикаторов рассматриваемого типа заключается в следующем.

Пусть осадительное титрование раствора хлорида натрия раствором нитрата серебра проводят в присутствии адсорбционного индикатора флуоресцеина, который в водном растворе является слабой кислотой. Обозначим сокращенно молекулу индикатора символом Hind.

В процессе титрования образуется белый осадок хлорида серебра:

Сl- + Ag+ = AgCl↓

X       Т

Индикатор диссоциирует по схеме:

HInd = Н+ + Ind-

До ТЭ в растворе имеются неоттитрованные хлорид-ионы. Эти ионы адсорбируются на поверхности осадка AgCl, так как осадки в первую очередь адсорбируют из раствора те ионы, которые входят в их состав. Поверхность осадка AgCl вследствие адсорбции хлорид-ионов оказывается отрицательно заряженной. Отрицательный заряд препятствует адсорбции на поверхности осадка также отрицательно заряженных анионов индикатора Ind', которые остаются в растворе. В диффузном слое около отрицательно заряженной поверхности осадка находятся катионы, присутствующие в растворе: Na+, Н3O+.

Схематически возникшая структура поверхности осадка показана на рис. 3, а.

Раствор имеет желто-зеленый цвет индикатора. Белый осадок AgCl вследствие окраски раствора также выглядит желтым.

После достижения ТЭ, когда практически все хлорид-ионы оттитрованы и перешли в осадок, дальнейшее прибавление титранта — раствора AgNO3 — приводит к появлению в растворе избыточных катионов серебра Ag+. Из всех ионов, имеющихся в растворе, эти катионы будут адсорбироваться на поверхности осадка в первую очередь, так как осадки прежде всего адсорбируют те ионы, которые входят в их состав.

+++++++++++ Na+	 ----------- Ind-

Cl-  Cl-  Cl-	+++++++++ Ag+

а	                                  б

Рис. 3. Схематическое изображение структуры поверхности осадка AgCl до ТЭ (а) и после ТЭ (б)

Адсорбция катионов серебра на поверхности осадка AgCl приводит к появлению положительного заряда на поверхности осадка, вследствие чего на ней адсорбируются уже отрицательно заряженные анионы индикатора Ind- (рис. 3, б). При адсорбции на поверхности осадка анионы индикатора образуют с катионами серебра адсорбционный комплекс красно-розового цвета.

Таким образом, после ТЭ происходит изменение цвета осадка AgCl из желтого в красно-розовый.

Предполагается, что изменение окраски аниона индикатора при его адсорбции на поверхности осадка хлорида серебра обусловлено деформацией электронной структуры индикатора вследствие сильного поляризующего действия катионов серебра при образовании адсорбционного комплекса с индикатором.

Условия применения адсорбционных индикаторов. При использовании адсорбционных индикаторов должны соблюдаться, по крайней мере, следующие условия.

1) Концентрация реагирующих растворов. Изменение цвета индикатора при его адсорбции на поверхности осадка после ТЭ заметно тем отчетливее, чем больше поверхность осадка. Следует исключать условия, благоприятствующие коагуляции осадков, сокращению их поверхности. В связи с этим целесообразно избегать титрование при больших концентрациях реагентов и при повышенной ионной силе раствора, способствующих укрупнению частиц осадка.

Кроме того, при больших концентрациях становится заметной конкурентная адсорбция различных ионов на поверхности осадка, вытесняющих анионы индикатора, что приводит к понижению количества адсорбированных анионов индикатора, падению поверхностной концентрации адсорбционных комплексов индикатора и уменьшению интенсивности окраски поверхности индикатора.

2) Кислотность раствора. Оптимальный интервал изменения pH раствора при использовании флуоресцеина в качестве адсорбционного индикатора составляет от 6,5 до 10,3. Флуоресцеин – слабая кислота (рКa ≈ 8). При низких значениях pH раствора кислотная диссоциация флуоресцеина подавляется, концентрация анионов Ind- в растворе понижается. В щелочных же растворах при pH > 10,3 происходит образование темного осадка оксида серебра Ag2O.

Эозин можно применять в качестве адсорбционного индикатора в интервале изменения значений pH 2 ≤ pH ≤ 10,3.

3) Учет адсорбционной способности индикаторов. Очевидно, что индикатор не должен адсорбироваться на поверхности осадка раньше определяемых ионов, так как в противном случае раствор окажется недотитрованным.

Так, например, эозин можно применять при определении анионов Вr-, I-  и NCS-. Однако его нельзя использовать при определении хлорид-ионов, так как осадок AgCl адсорбирует анионы эозина еще до достижения ТЭ.

Установлен следующий ряд адсорбционной способности анионов при pH=7 на поверхности осадка хлорида серебра при аргентометрическом титровании:

I-, CN- > SCN- > Вr-  >  анион эозина  > Сl-, анион дихлорфлуоресцеина >  > СН3СОО- > анион флуоресцеина > NO3-, СlO4-.

Каждый предшествующий анион этого ряда адсорбируется на поверхности осадка хлорида серебра раньше последующего аниона.

Из рассмотрения этого ряда следует, что, как отмечено выше, в присутствии эозина можно определять аргентометрически анионы  CN-, SCN-, Вr-, но нельзя определять Сl-, в присутствии флуоресцеина можно определять все пять указанных анионов.

4) Скорость титрования. Адсорбция индикатора – обратимый процесс, протекает во времени. Поэтому титрование вблизи ТЭ следует проводить медленно.

5) Титрование в присутствии адсорбционных индикаторов ведут в рассеянном свете, поскольку при большой поверхности осадка и наличии светочувствительных катионов серебра и анионов индикатора ускоряется фотохимическое разложение соединений серебра.

8) Аргентометрическое титрование

Сущность метода. Аргентометрия, или аргентометрическое титрование, – метод осадительного титрования, основанный на использовании стандартного раствора нитрата серебра AgNO3 в качестве реагента-осадителя. В основе метода лежат осадительные реакции

X- + Ag+ = AgX↓

где X- = Сl-, Вr-, CN-, NCS- и др.

Титрование проводят обычно в присутствии индикаторов.

Титрант метода. В качестве основного титранта метода используют стандартный раствор AgNO3, чаще всего с концентрацией 0,1 и 0,05 моль/л. Нитрат серебра в водном растворе неустойчив вследствие протекания окислительно-восстановительных процессов с участием катионов серебра(I), которые окисляют возможные органические примеси в воде, фотохимического разложения на свету. Поэтому вначале раствор нитрата серебра готовят с приблизительной концентрацией, а затем стандартизуют по стандартному раствору хлорида натрия в присутствии хромата калия К2СrO4 в качестве индикатора.

Для приготовления 0,1 моль/л раствора нитрата серебра растворяют 1 г кристаллического AgNO3 в воде в мерной колбе на 1000 Мл и доводят объем раствора до метки.

Стандартизацию раствора нитрата серебра проводят по хлориду натрия следующим образом. Точную навеску 0,15 г кристаллического хлорида натрия, дважды перекристаллизованного из воды и рыдержанного некоторое время при 250 – 300°С, растворяют в 50 мл воды. Полученный раствор титруют стандартизуемым раствором нитрата серебра, приготовленного, как описано выше, в присутствии индикатора – раствора К2СrO4 до появления красного осадка хромата серебра.

Стандартизованный раствор нитрата серебра хранят в сосудах из темного стекла с притертыми пробками, в темном месте.

Для приготовления раствора нитрата серебра с концентрацией 0,05 моль/л в мерную колбу на 200 мл вносят 100 мл 0,1 моль/л раствора нитрата серебра, полученного, как описано выше, и доводят водой объем раствора до метки.

Затем проводят стандартизацию этого раствора по хлориду натрия в присутствии индикатора хромата калия следующим образом.

Растворяют в 50 мл воды 0,08 г (точная навеска) хлорида натрия, очищенного и высушенного, как указано выше, и титруют полученный раствор в присутствии индикатора – раствора К2СrO4 – до появления красного осадка хромата серебра. Стандартизованный 0,05 моль/л раствор нитрата серебра хранят в сосудах из темного стекла в защищенном от света месте.

Расчет концентрации и титра стандартизованного описанным методом раствора нитрата серебра проводят обычным способом, учитывая, что факторы эквивалентности нитрата серебра и хлорида натрия в данном случае равны единице:

n(AgNO3) = n(NaCl),

c(AgNO3)V(AgNO3) = c(NaCl)V(NaCI),

c(AgNO3) = c(NaCl)V(NaCl)/V(AgNO3),

T(AgNO3) = c(AgNO3)M(AgNO3)/1000,

где все обозначения – традиционные.

Разновидности аргентометрии.  В зависимости от способа проведения титрования и применяемого индикатора различают 4 метода аргентометрического титрования: метод Гей-Люссака, метод Мора, метод Фаянса–Фишера–Ходакова и метод Фольгарда.

Метод Гей-Люссака (1832 г.) – прямое титрование галогенид-ионов стандартным раствором нитрата серебра без индикаторов. Окончание титрования фиксируют визуально по прекращению образования осадка соли серебра и просветлению раствора. Метод дает очень точные результаты; применялся еще для определения атомной массы галогенов и серебра. Требует известного навыка, сравнительно продолжителен. В настоящее время применяется редко.

Метод Мора (1856 г.) – определение галогенид-ионов прямым титрованием раствором нитрата серебра в присутствии индикатора – раствора хромата калия. Применяется для определения Сl-, Вr-. Однако метод не позволяет определять I- и NCS , так как при титровании происходит соосаждение хромата калия с осадками AgI или AgNCS.

Определению мешают катионы Ва2+, Pb2+, Bi3+, образующие осадки хроматов, а также анионы РО4-3 , AsO4-3, С2O4-2 и другие, дающие осадки солей серебра.

Метод Фаянса (1923 г.)–Фишера–Ходакова (1927 г.) – определение галогенид-ионов прямым титрованием раствором нитрата серебра в присутствии адсорбционных индикаторов – флуоресцеина, эозина и др. (см. выше). Метод позволяет определять хлориды, бромиды, иодиды, цианиды, тиоцианаты.

Метод Фольгарда (около 1870 г.) – обратное титрование избытка катионов серебра раствором тиоцианата аммония  NH4NCS  или  калия KNCS в присутствии индикатора – соли железа(III), обычно, как уже упоминалось выше, – железоаммонийных квасцов NH4Fe(SO4)2  ∙ 12Н2O.

Применяется для определения галогенид-ионов, CN-, SCN-, S2-, СО32-, CrO42-, C2O42-, AsO4-3  и в некоторых других случаях.

Для проведения анализа в типичном эксперименте к анализируемому раствору, содержащему определяемые анионы, прибавляют разбавленную азотную кислоту, точно известное избыточное, по сравнению со стехиометрическим, количество стандартного раствора нитрата серебра и несколько капель индикатора – раствора железоаммонийных квасцов. Перемешивают смесь и титруют не вступившие в реакцию (остаточные) катионы серебра стандартным раствором тиоцианата аммония или калия до появления розовой окраски раствора (цвет тиоцианатных комплексов железа(III) при низких концентрациях).

Расчет концентрации и титра анализируемого раствора по определяемому аниону проводят, как обычно при обратном титровании.

При определении хлоридов по методу Фольгарда возможен некоторый перерасход титранта – раствора, содержащего тиоцианат-ионы, вследствие протекания реакции между осадком AgCl и тиоцианат-ионами с образованием тиоцианата серебра по схеме:

AgCl(TB.) + SCN- = AgSCN(TB.) + Сl-

поскольку растворимость тиоцианата серебра ниже растворимости хлорида серебра, что следует из сравнения величин их произведения растворимости:

Ks0 (AgSCN) = 1,1 ∙ 10-12  < Ks0(AgCl) = 1,78 ∙ 10-10 .

Для устранения этой трудности либо количественно отделяют раствор от осадка, после чего оттитровывают избыток катионов Ag+ в фильтрате, либо перед прибавлением титранта, содержащего ионы NCS-, в колбу для титрования вводят индифферентную органическую жидкость (тяжелее воды), не смешивающуюся с водой, например, нитробензол, слой которой, покрывая осадок, изолирует его от раствора.

Метод Фольгарда позволяет проводить титрование в сильно кислой среде, в которой определению не мешают оксалат- и арсенат-ионы, также образующие с катионами серебра малорастворимые соли серебра. Из кислых растворов осадки этих солей не выделяются.

Применение аргентометрии. Из всех методов осадительного титрования аргентометрия – наиболее распространенный в аналитической практике метод. Его используют в анализе как органических, так и неорганических веществ.

Аргентометрия применяется для анализа таких фармацевтических препаратов, как NaCl, NaBr, КВr, NaI, KI, спиртовых растворов иода, эфедрина гидрохлорида, галогенпроизводных органических веществ (после перевода галогена в ионогенное состояние, например, нагреванием со щелочью) – бромизовала, карбромала, бромкамфоры.

Аргентометрически анализируют барбитураты – производные диоксопиримидина. Анализ основан на том, что однозамещенные соли серебра растворимы, а двузамещенные – нерастворимы в воде. В слабощелочной среде (в присутствии Na2CO3) титруют анализируемый раствор, содержащий определяемый препарат, стандартным 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до образования мути, не исчезающей при взбалтывании смеси.

где R и R1 – органические радикалы.

Таким образом, окончание титрования фиксируют безындикаторным методом по появлению осадка двузамещенной соли серебра.

9) Тиоцианатометрическое титрование

Сущность метода. Тиоцианатометрия, или тиоцианатометриче- ское титрование (роданометрия, роданометрическое титрование), – метод титриметрического анализа, основанный на применении стандартного раствора тиоцианата аммония NH4NCS (или тиоцианата калия KNCS) в качестве реагента, взаимодействующего с определяемым веществом, – обычно с катионами серебра Ag+.

Метод используется для определения серебра в соединениях, содержащих серебро, с применением индикатора Фольгарда – железоаммонийных квасцов MH4Fe(SО4)2 ∙ 12Н2О в азотнокислой среде (для подавления гидролиза железа(III), поскольку окрашенные продукты гидролиза затрудняют определение изменения окраски титруемого раствора в КТТ).

В основе метода лежит реакция:

Ag+ + SCN- = AgSCN↓

X         Т

При титровании анализируемого раствора, содержащего определяемые катионы серебра, раствором тиоцианата аммония или калия титруемый раствор окрашивается вблизи ТЭ в красный цвет вследствие образования тиоцианатных комплексов железа(III), обладающих интенсивной красной окраской (см. описание метода Фольгарда в предыдущих разделах).

Метод, как уже отмечалось ранее, позволяет проводить титрование в кислой среде, поскольку тиоцианатные комплексы железа(III) устойчивы в кислых растворах, а образующийся при титровании осадок тиоцианата серебра не растворяется в кислой среде.

Титрование можно проводить в присутствии таких катионов, как Ва2+, Pb2+, Bi3+ и др., не образующих осадки с тиоцианат-ионами в кислой среде.

Титрант метода. В качестве титранта метода используют водные растворы тиоцианатов аммония NH4NCS или калия KNCS, обычно с концентрацией 0,1моль/л.

Раствор титранта вначале готовят приблизительной концентрации, а затем стандартизуют по стандартному раствору нитрата серебра.

Навеску 7,7 г NH4NCS растворяют в воде в мерной колбе на 1000 мл и доводят водой объем раствора до метки.

Для стандартизации приготовленного раствора NH4NCS смешивают 25 мл стандартного 0,1 моль/л раствора нитрата серебра, 50 мл воды, 2 мл азотной кислоты и 2 мл раствора индикатора – железоаммонийных квасцов. Смесь титруют раствором тиоцианата аммония, приготовленного, как описано выше, до появления желто-розовой окраски раствора.

Применение тиоцианатометрии.  Метод используется для определения серебра в объектах, содержащих серебро, например, в фармацевтических препаратах протаргол, колларгол, в нитрате серебра.

При определении серебра в препаратах, не содержащих ионогенное серебро (т.е. катионы серебра Ag+), например, в протарголе, предварительно переводят серебро в ионогенное состояние в растворе обработкой серной и азотной кислотами при нагревании. Затем в полученном растворе определяют катионы серебра титрованием стандартным раствором тиоцианата аммония в присутствии индикатора Фольгарда.

10) Меркурометрическое титрование

Сущность метода. Меркурометрия, или меркурометрическое титрование, – определение хлоридов и иодидов, основанное на применении в качестве титранта раствора нитрата ртути(I) Hg2(NO3)2 в присутствии индикаторов.

В основе метода лежат реакции образования крайне малорастворимых осадков хлорида Hg2Cl2 и иодида Hg2I2 ртути(I):

| 2Сl- + Hg2+ = Hg2Cl2↓ | Ks0 (Hg2Cl2) = 1,3 ∙ 10-18 |
| --- | --- |
| 2I- + Hg2+ = Hg2I2↓ | Ks0 (Hg2I2) = 4,5 ∙ 10-29 |

Титрант метода. В качестве титранта метода используют водный раствор нитрата ртути(I) Hg2(NO3)2 обычно с молярной концентрацией 0,5 моль/л (молярная концентрация эквивалента 0,1 моль/л). Раствор титранта готовят вначале с приблизительной концентрацией путем растворения навески Hg2(NO3)2 ∙ 2Н2O в 0,2 моль/л растворе азотной кислоты. Поскольку соли ртути(I) могут содержать примеси ртути(II), то ртуть(II) переводят в ртуть(I), прибавив к раствору небольшое количество металлической ртути при перемешивании, после чего смесь оставляют примерно на сутки. При этом ртуть(II) переходит в ртуть(I):

Hg2+ + Hg = Hg2+

Полученный раствор нитрата ртути(I) стандартизуют по стандартному раствору хлорида натрия в присутствии индикаторов.

Индикаторы метода. В качестве индикаторов метода используют тиоцианатные комплексы железа(III) или дифенилкарбазон.

Тиоцианатные комплексы железа(III) образуются непосредственно в титруемом растворе при введении в него тиоцианата аммония NH4NCS и нитрата железа(III) Fe(NO3)3. Тиоцианатные комплексы имеют красный цвет, вследствие чего анализируемый раствор окрашивается в красный цвет, сохраняющийся до конца титрования. В процессе титрования, например, хлорид-ионов, протекает реакция

Hg2+ + 2Сl– = Hg2Cl2 ↓

Т          X

После достижения ТЭ, когда все хлорид-ионы оттитрованы, первая же порция избытка прибавляемого титранта приводит к разрушению тиоцианатных комплексов железа(III) по схеме

n ⁄ 2 Hg2+2 + [Fe(NCS)n]3-n= n ⁄ 2 Hg2(NCS)2↓ + Fe3+

с образованием малорастворимого (Ks0 = 3 ∙ 10-20) тиоцианата ртути(I). При этом красный цвет раствора исчезает.

Для учета количества титранта, израсходованного на реакцию с индикатором, параллельно проводят холостой опыт.

Дифенилкарбазон (C6H5NHNH)2CO – адсорбционный индикатор. В титруемый раствор он прибавляется перед окончанием титрования. Вблизи ТЭ индикатор окрашивает осадок в интенсивный синий цвет.

Свободный индикатор  –  кристаллический порошок от желто-оранжевого до оранжевого цвета, нерастворим в воде, растворяется в 95%-ном спирте при нагревании.

Для практического использования готовят 1%-ный раствор дифенилкарбазона в 95%-ном спирте при нагревании. Хранят раствор в склянках из темного стекла. Срок годности раствора индикатора – 15 суток с момента его приготовления.

Достоинства и недостатки метода по сравнению с аргентометрией. Метод позволяет проводить титрование сильно кислых растворов.

Хлорид и иодид ртути(I) гораздо менее растворимы в воде по сравнению с хлоридом и иодидом серебра(I), поэтому на кривых осадительного меркурометрического титрования наблюдается более протяженный скачок по сравнению со скачком на кривых аргентометрического титрования. Соли ртути(I) менее дефицитны и менее дороги, чем соли серебра.

Однако соединения ртути высокотоксичны(!), что ограничивает возможности использования меркурометрии.

11) Сульфатометрическое титрование

Сущность метода. Сульфатометрия, или сульфатометрическое титрование, –  метод определения катионов бария Ва2+ в солях бария путем титрования их стандартным раствором серной кислоты.

В основе метода лежит реакция осаждения катионов бария в виде малорастворимого осадка сульфата бария ( KS0 = 1,08 ∙ 10-10):

Ва2+ + SO42- = BaSO4↓

X         Т

Окончание титрования фиксируют индикаторным методом.

Титранты метода. Титранты – стандартные растворы серной кислоты (обычно с молярной концентрацией 0,05 моль/л), нитрата бария, хлорида бария.

Раствор серной кислоты готовят и стандартизуют так же, как и в методе кислотно-основного титрования.

Растворы солей бария стандартизуют по стандартному раствору серной кислоты.

Индикаторы метода. Применяют металлохромные индикаторы из группы азокрасителей – нитхромазо (нитроортаниловый С), ортаниловый А. Эти индикаторы (H2Ind) в растворе окрашены в розовый цвет, а их комплексы с катионами бария – в фиолетовый.

При титровании растворов, содержащих катионы бария, раствором серной кислоты первоначальная фиолетовая окраска раствора, обусловленная присутствием комплексов бария с индикатором, вблизи ТЭ переходит в розовую вследствие разрушения комплексов при их взаимодействии с титрантом – серной кислотой:

Balnd + H2SO4 = BaSO4↓ + H2Ind

Фиолетовый                           розовый

Способы проведения титрования. Катионы бария определяют прямым титрованием анализируемого раствора, содержащего эти катионы, стандартным раствором серной кислоты в присутствии индикаторов.

Можно определять также серную кислоту и сульфаты, титруя анализируемый раствор, содержащий сульфат-ионы, стандартным раствором соли бария до изменения окраски раствора из розовой в фиолетовую. В таком случае метод называется бариметрия.

Достоинства метода. Использование данного метода для определения бария или сульфатов вместо гораздо более трудоемкого и продолжительного классического гравиметрического метода ускоряет и упрощает проведение анализа